Plantilla actividad de computación física

Título de la actividad

El Odómetro Digital de M.R.U.

Edad objetivo

16 años (segundo medio).

Nivel de dificultad

Principiante.

Objetivos educacionales

Analizar, sobre la base de la experimentación, el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) de un objeto, considerando velocidad constante, posición y tiempo.

Contexto Define la narrativa de la actividad y el complemento físico a la actividad si es necesario

¿Cómo sabemos la velocidad exacta de un tren o de un corredor olímpico? No basta con mirar; necesitamos datos precisos. En esta actividad, dejarás de usar reglas manuales y construirás un odómetro digital. Al igual que los instrumentos profesionales de ingeniería, tu dispositivo contará automáticamente cada unidad de distancia recorrida. Esto te permitirá obtener datos exactos para demostrar por qué en el Movimiento Rectilíneo Uniforme la velocidad nunca cambia. Tu misión es programar un sistema que detecte el paso de un móvil. Cada vez que el sensor de movimiento se active, el programa debe sumar "1" a una variable de distancia. Al final del trayecto, usarás el valor total mostrado en la Matriz LED para calcular la velocidad media usando la fórmula: V = Delta x / Delta t.

Dispositivos a utilizar

Dispositivos Input (Entrada)Sensor de Movimiento (Motion): Detecta el paso de un móvil por un punto de referencia. Dispositivos Output (Salida)Matriz LED (LED Matrix): Muestra de forma numérica la distancia acumulada.

Solución Instrucciones claras para implementar la actividad

Preparación de la Pista: - Extiende una pista recta de al menos 2 metros. - Coloca marcas visuales (o pequeños obstáculos) cada 20 cm. Configuración del Hardware: - Fija el Sensor de Movimiento en un soporte vertical al costado de la pista. - Asegúrate de que el sensor apunte perpendicularmente a la trayectoria del móvil. Configuración del Software (Protobject): - Conecta tu dispositivo móvil o computadora a los componentes Motion y LED Matrix. - Crea una variable llamada distanciaAcumulada para almacenar los datos. #### Procedimiento Experimental para el Alumno - Pon el contador en 0. - Prepara el cronómetro. - Suelta el móvil desde el reposo (o con velocidad constante). - Detén el cronómetro cuando el móvil pase la última marca. - Registra el valor $n$ que quedó en la Matriz LED.

Extensión Desafío de cómo modificar la actividad

Cálculo de Umbrales: Si la distancia entre marcas es de $1$ metro, ¿qué valor de limiteSeguridad (en milisegundos) deberían programar para que la lámpara se ponga roja exactamente a los $30 \text{ km/h}$? - Pista: Convertir $30 \text{ km/h}$ a $m/s$ y luego despejar el tiempo para $1$ metro. Debate sobre Seguridad: ¿Cómo influye el "tiempo de reacción" del sensor en la precisión de un radar real? Análisis de Datos: Los estudiantes deben realizar 3 pasadas: una lenta, una media y una rápida, registrando el color de la lámpara en cada una para validar su algoritmo.