Plantilla actividad de computación física

Título de la actividad

El Silencio Mentiroso

Edad objetivo

16-17 años

Nivel de dificultad

Intermedio

Objetivos educacionales

Comprender la limitación del promedio como medida de resumen única, mediante la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real que utilice la desviación estándar ($\sigma$) para identificar la presencia de ruidos erráticos y variabilidad en el entorno.

Contexto Define la narrativa de la actividad y el complemento físico a la actividad si es necesario

Mañana tienes un ensayo importante y necesitas silencio. Encuentras dos salas. En ambas, tu sensor mide un promedio de ruido de 30 decibelios (muy bajo). Sin embargo, en una te sientes en paz y en la otra no puedes dejar de distraerte. ¿Cómo es posible que dos lugares con el mismo promedio se sientan tan distintos? Hoy vas a programar un dispositivo que no solo se quede con la "superficie" de los datos (el promedio). Vamos a pedirle a la computadora que analice qué tan estables o qué tan erráticos son los sonidos de la sala a partir de las medidas de dispersión. Al final, los números te revelarán algo que el promedio no nos muestra.

Dispositivos a utilizar

Entrada: 1 Sensor de Nivel de Ruido (Noise Level). Salida: 1 Lámpara (Lamp) y 1 Matriz LED (LED Matrix).

Solución Instrucciones claras para implementar la actividad

Captura el pulso: Programaremos el sensor para tomar 10 muestras de sonido muy rápidas (una cada 100ms). Calcula la "Máscara" (Promedio): Obtén la media aritmética de esas muestras. Anótala: ¿Realmente representa lo que estás escuchando? Mide el Caos: Ahora, programa la fórmula de la Desviación Estándar ($\sigma$). Esta métrica mirará cada uno de los ruidos y verá qué tan lejos "saltaron" de la media. Veredicto Visual: * Si el número final es pequeño, la Lámpara será Verde. - Si el número final es grande, la Lámpara será Roja. El Experimento Final: Prueba el sensor en un lugar con un ventilador constante y luego en un lugar en silencio donde alguien hable de vez en cuando. Mira los números: ¿Qué cambió aunque el promedio sea casi igual? START Let listaMuestras = [] Let sumaValores = 0 Let acumuladorDiferencias = 0 MAIN LOOP // 1. Recolección de la "textura" del ruido REPEAT 10 TIMES Let nivel = get property 'value' from [Noise Level 1] Add nivel to listaMuestras Let sumaValores = sumaValores + nivel Wait 100 milliseconds END REPEAT // 2. Cálculo del Promedio Let promedio = sumaValores / 10 // 3. Cálculo de la Desviación Estándar (σ) FOR EACH dato IN listaMuestras Let diferencia = dato - promedio Let acumulador Diferencias = acumuladorDiferencias + (diferencia * diferencia) END FOR Let sigma = sqrt(acumuladorDiferencias / 10) // 4. Mostrar el dato que el promedio no muestra Execute showNumber on [LED Matrix 1] with value sigma // 5. ¿Qué nos dicen los datos sobre este ambiente? IF sigma < 6 Set color of [Lamp 1] to hex value #00ff00 // VERDE ELSE Set color of [Lamp 1] to hex value #ff0000 // ROJO END IF // Reiniciar para comparar otro ambiente Let listaMuestras = [] Let sumaValores = 0 Let acumuladorDiferencias = 0 END MAIN LOOP END

Extensión Desafío de cómo modificar la actividad

El Problema: Actualmente, tu código usa un número fijo (sigma < 6) para decidir si el lugar es bueno o malo. Pero todos tenemos umbrales de concentración distintos. A algunos les molesta un susurro, otros pueden estudiar en medio de una feria. Tu Misión: Modifica el proyecto para que el usuario pueda calibrar su propio nivel de tolerancia antes de empezar el ensayo PAES. - El Desafío: Usa el Interruptor (Switch) para crear dos modos de monitoreo: - Modo "Zen" (Interruptor en ON): El sistema es súper estricto. La lámpara se pone roja con una desviación estándar muy pequeña (ej. sigma > 3). - Modo "Todo Terreno" (Interruptor en OFF): El sistema es más relajado. Solo se pone rojo si hay ruidos realmente fuertes y erráticos (ej. sigma > 12). - Pista de programación: "Necesitarás usar un bloque IF/ELSE extra. Dentro de ese bloque, pregunta en qué posición está el Interruptor. Si está activa