Plantilla actividad de computación física

Título de la actividad

El Radar de Retroceso: Explorando Ondas Mecánicas y Acústicas.

Edad objetivo

14 años (Primero Medio).

Nivel de dificultad

Principiante.

Objetivos educacionales

Comprender la reflexión de ondas y cómo el ruido (amplitud) afecta la calidad de una señal.

Contexto Define la narrativa de la actividad y el complemento físico a la actividad si es necesario

Imagina que eres un ingeniero diseñando la seguridad de un vehículo. El sistema debe usar ondas para "ver" obstáculos, pero también debe ser capaz de ignorar el ruido excesivo de la calle para no dar falsas alarmas. En esta actividad, convertirás tu celular en un sensor de retroceso utilizando Protobjet

Dispositivos a utilizar

Dispositivos a utilizar * Sensor de Movimiento (Motion): Mide la proximidad del objeto. - Sensor de Nivel de Ruido (Noise Level): Detecta interferencias acústicas. - Lámpara (Lamp): Proporciona la alerta visual. - Reproductor de Sonido (Audio Player): Emite la alarma acústica de colisión.

Solución Instrucciones claras para implementar la actividad

Solución La solución implementa una jerarquía de control: primero verifica si el entorno es apto (bajo ruido) y luego mide la distancia para dar la alerta. - Filtro: Si el ruido supera 70, la Lámpara se pone blanca (interferencia). - Detección: Si el ruido es normal, se evalúa el valor de totalMotion. - Acción: * Verde: Seguro (Movimiento < 30). - Amarillo: Precaución (Movimiento entre 30 y 80). - Rojo: ¡Peligro! (Movimiento > 80) + Se activa el Reproductor de Sonido. Pseudocódigo de la solución: INICIO BUCLE PRINCIPAL: Sea valorCerca = obtener propiedad 'totalMotion' de [Movimiento 1] Sea nivelRuido = obtener propiedad 'noise' de [Nivel de Ruido 1] SI nivelRuido > 70 ENTONCES Establecer color de [Lámpara 1] al valor hexadecimal #ffffff Detener en [Reproductor de Sonido 1] SINO SI valorCerca > 80 ENTONCES Establecer color de [Lámpara 1] al valor hexadecimal #ff0000 Ejecutar reproducir en [Reproductor de Sonido 1] SINO SI valorCerca > 30 ENTONCES Establecer color de [Lámpara 1] al valor hexadecimal #ffff00 Detener en [Reproductor de Sonido 1] SINO Establecer color de [Lámpara 1] al valor hexadecimal #33cc00 Detener en [Reproductor de Sonido 1] FIN SI FIN SI Esperar 100 milisegundos FIN BUCLE PRINCIPAL FIN

Extensión Desafío de cómo modificar la actividad

Extensión Desafío: ¿Cómo funcionaría este radar en una noche muy oscura si la cámara no puede ver bien? Reto: Integra el sensor de Intensidad Lumínica (Light Intensity). Modifica el código para que, si el nivel de luz es menor a 20, el sistema pase a "Modo Nocturno" aumentando la sensibilidad sonora (la alarma roja debe sonar mucho antes, por ejemplo, a los 50 de movimiento) para compensar la falta de visibilidad.