Plantilla actividad de computación física

Título de la actividad

El Girasol Robótico: Seguimiento Solar Inteligente

Edad objetivo

14 años

Nivel de dificultad

intermedio

Objetivos educacionales

Utilizan instrumentos y procedimientos que permiten medir y expresar la temperatura de un cuerpo.

Contexto Define la narrativa de la actividad y el complemento físico a la actividad si es necesario

Imagina que eres una ingeniera en una planta de energía limpia. Tu misión es programar un prototipo que ayude a los operarios a encontrar el ángulo perfecto de inclinación. Si el panel no está bien orientado o la luz es muy débil, el sistema debe avisar. Pero, cuando logres la alineación perfecta... ¡la magia de la energía ocurre!

Dispositivos a utilizar

Configuración del Dispositivo Intensidad de Luz. Lámpara Reproductor de Sonido

Solución Instrucciones claras para implementar la actividad

Antes de programar, deben conectar los componentes necesarios en su entorno de trabajo: - Busquen y añadan el componente de Intensidad de Luz (será su sensor solar). - Añadan el componente de Inclinación (para medir el ángulo del panel). - Añadan la Matriz de LED y el Reproductor de Sonido para que el sistema les dé información. Para que el sistema funcione, deben seguir esta lógica. No es copiar y pegar, es entender cómo piensa el robot: Instrucciones para su programa: - Inicio del programa: Creen un Bucle Principal que se repita siempre para que el sensor esté siempre atento. - Leer los Sensores: - Creen una variable llamada luz que guarde la intensidad del brillo. - Creen una variable llamada angulo que guarde la inclinación en el eje Y. - La Condición de "Energía Máxima": - SI la luz es mayor a 70 Y el angulo está entre -10 y 10 grados (está recto): - Dibujen una cara feliz en la Matriz de LED con color verde (#33cc00). - Reprodúzcan un sonido de éxito para avisar que están cargando energía. - La Condición de "Ajuste Necesario": - SI hay mucha luz (mayor a 70) pero el angulo no es el correcto: - Dibujen una flecha o un color amarillo (#ffff00) para indicar que deben mover el celular hasta enderezarlo. - Si no hay luz: - Apaguen la matriz y el sonido para ahorrar batería. - Ejecuten el programa. - Pongan el celular bajo una lámpara o cerca de una ventana. - Muevan e inclinen el dispositivo lentamente. - ¿Logran que la cara feliz aparezca? Si suena el aviso, ¡están recolectando energía limpia! - Análisis: ¿Qué pasa si hay mucha luz pero el ángulo es de 45 grados? ¿Es eficiente? - Mejora: ¿Podrían hacer que la Matriz de LED brille más fuerte mientras más luz detecte el sensor?

Extensión Desafío de cómo modificar la actividad

Modificar el programa original para añadir una función de seguridad y una función de ahorro nocturno.