Plantilla actividad de computación física

Título de la actividad

Alarma de Seguridad Antivuelco

Edad objetivo

16 años

Nivel de dificultad

Media

Objetivos educacionales

Los estudiantes serán capaces de determinar si hay cambios bruscos en la inclinación de un objeto y reproducir un sonido (sirena) y señal luminosa si hay peligro de volcamiento.

Contexto Define la narrativa de la actividad y el complemento físico a la actividad si es necesario

Los transportistas no pueden mirar dentro de la caja sellada durante el trayecto. Necesitan un sistema que vigile la carga por ellos y que, en caso de cualquier manipulación incorrecta o accidente, genere una alerta inmediata para que el equipo de ingenieros pueda intervenir antes de que el daño sea permanente.

Dispositivos a utilizar

Sensor de inclinación reproductor de audio Dibujo Led

Solución Instrucciones claras para implementar la actividad

1. Configuración del Hardware Virtual Antes de escribir una sola línea de código, los estudiantes deben preparar su entorno con los componentes necesarios: - Entrada: Añadir 1 Sensor de Inclinación (será el encargado de detectar el vuelco). - Salida 1: Añadir 1 Reproductor de Sonido (para la alerta sonora). - Salida 2: Añadir 1 Matriz de LED 7x7 (para la alerta visual). ### 2. Lógica de Programación (Construcción del Código) La implementación se basa en un ciclo de vigilancia constante. Los alumnos deben seguir este razonamiento lógico: - Crear un Bucle Infinito: Todo el sistema debe estar dentro de un MAIN LOOP para que la alarma esté siempre activa. - Lectura de Datos: Se deben obtener las propiedades incX (inclinación lateral) e incY (inclinación frontal) del sensor. - Uso de Valores Absolutos: Para simplificar, se debe usar la función de "valor absoluto", ya que no importa si el objeto se inclina a la izquierda o a la derecha, solo nos interesa el grado de desviación. - Establecer el Umbral: Definir un valor (ej. 30°) que dispare la alarma.

Extensión Desafío de cómo modificar la actividad

Añade un Interruptor (Switch) que funcione como el botón de "Armado/Desarmado". La alarma solo debe sonar si el interruptor está en TRUE.