Plantilla actividad de computación física

Título de la actividad

La Brújula del Templo Perdido

Edad objetivo

15 a 16 años

Nivel de dificultad

Intermedia

Objetivos educacionales

Comprender el funcionamiento de los sensores de movimiento e intensidad lumínica. - Crear un prototipo tecnológico que reaccione a múltiples condiciones ambientales. - Identificar la lógica de "Y" / "O" en la resolución de problemas.

Contexto Define la narrativa de la actividad y el complemento físico a la actividad si es necesario

¿Alguna vez has visto una película donde el explorador debe cambiar un ídolo de oro por una bolsa de arena sin activar ninguna trampa? ¡Hoy tú eres ese explorador! Has encontrado la Brújula de Cristal en el centro de un templo en ruinas. Para sacarla de allí, debes demostrar que tienes un pulso firme y que puedes moverte en las sombras. Si la luz te toca o si tiemblas demasiado, las puertas del templo se cerrarán para siempre

Dispositivos a utilizar

Sensor de Movimiento, Sensor de Luz, Botón Táctil, Matriz LED

Solución Instrucciones claras para implementar la actividad

Plan de lección: - Inicio (10 min): Plantear el desafío: ¿Cómo sabe una trampa que alguien se está moviendo? Discutir sobre sensores de vibración y luz. - Desarrollo (30 min): Guiar a los estudiantes en la construcción de la lógica: "Si hay mucha luz O mucho movimiento, entonces activar alarma". - Cierre (10 min): Probar los prototipos. ¿Qué sensor fue más difícil de calibrar? Propósito: Explicar conceptos técnicos con analogías. - ¿Qué es un Sensor de Movimiento?: Es como un guardián invisible que siente cuando el aire o el objeto que lo sostiene se sacude. - ¿Qué es la Intensidad Lumínica?: Es la capacidad de medir cuánta "energía de luz" hay en una habitación. - El Problema: Si solo usamos un sensor, el ladrón podría engañar a la trampa quedándose quieto pero usando una linterna. - La Solución: Usar condicionales lógicos para vigilar dos cosas al mismo tiempo. ### 5. Pasos de Creación (Práctica Guiada) Propósito: Instrucciones claras para construir el proyecto. - Configuración del dispositivo: Agregar Sensor de Movimiento, Sensor de Intensidad Lumínica, Botón Táctil y Matriz LED. INICIO // Estado inicial: El templo está en calma Ejecutar clear en [Matriz LED 1] AL EVENTO cambio de [Botón Táctil 1]: SI (obtener propiedad 'tocado' de [Botón Táctil 1]) es VERDADERO ENTONCES MOSTRAR "PRUEBA INICIADA" BUCLE PRINCIPAL: Definir luz = (obtener propiedad 'lightIntensity' de [Intensidad Lumínica 1]) Definir movimiento = (obtener propiedad 'totalMotion' de [Movimiento 1]) // Si hay demasiada luz (linterna) o vibración brusca (temblor) SI (luz > 60) O (movimiento > 40) ENTONCES Dibujar en [Matriz LED 1] con patrón 7x7 (Cruz de error): 1,0,0,0,0,0,1 0,1,0,0,0,1,0 0,0,1,0,1,0,0 0,0,0,1,0,0,0 0,0,1,0,1,0,0 0,1,0,0,0,1,0 1,0,0,0,0,0,1 con color #ff0000 Ejecutar play en [Reproductor de Sonido 1] con sonido 'alarma.mp3' Esperar 3 segundos PARAR BUCLE PRINCIPAL SINO Dibujar en [Matriz LED 1] con patrón 7x7 (Círculo de calma) con color #33cc00 FIN SI FIN BUCLE FIN SI FIN EVENTO FIN

Extensión Desafío de cómo modificar la actividad

Pregunta abierta: ¿Cómo podrías modificar el código para que la trampa solo se active si el movimiento dura más de 2 segundos (para evitar falsas alarmas por un pequeño sismo)? Desafío de modificación: "La Brújula ahora necesita una clave". Haz que la matriz LED muestre una flecha indicando hacia dónde debe inclinarse el jugador usando el sensor de inclinación para avanzar al siguiente nivel.